Устойчивость трехосного растяжения элементарного куба в специальном устройстве. Мягкое и жесткое нагружение.

Бурмашева Н.В., Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

1.Механическая система

Рассмотрим механическую систему, состоящую из  трех стержней 1, 2 и 3,передающих нагрузку на кубический элемент Κ единичных размеров. Стержни упругие, их жесткость при растяжении равна λ1,λ2,λ3. Три грани куба присоединены шарнирами  к жестким стенкам, к другим трем граням шарнирами присоединены упругие стержни таким образом, что куб при деформировании может принимать только форму прямоугольного параллелепипеда. К свободным концам стержней прилагаем растягивающие силы Ρ1,Ρ2,Ρ3, либо задаем перемещения u1,u2,u3. Нагружение полагаем активным, параметры нагружения монотонно возрастают. На рисунке показана схема крепления и нагружения для четырех граней. Для двух других аналогично.

Рис.1. Механическая система.

В силу того, что образец имеет единичные размеры, растягивающая сила, действующая на образец, численно  равна соответствующему напряжению σi (i=1,3), а перемещение его грани, примыкающей к стержню i,  равно численно деформации εi (i=1,3).

Будем различать мягкое нагружение (силами Ρ1,Ρ2,Ρ3) и жесткое (посредством задания перемещений u1,u2,u3).

2. Свойства материала куба

Полагаем, что работа напряжений не зависит от пути деформирования, то есть потенциальная энергия деформаций Π(ε1,ε2,ε3) является потенциалом для напряжений, то есть

где нижний индекс в правой части каждого равенства обозначает взятие частной производной по соответствующей переменной, например:

Π,1=∂Π∂ε1.

В качестве такой функции возьмем следующую функцию

Π=−12ae−Εa(ε12+ε22+ε32),

где Е - модуль Юнга материала куба, a=272Ε. Изобразить эту функцию невозможно, так как она задает трехмерную поверхность в четырехмерном пространстве. Качественный вид этой функции  при фиксированной переменной ε3=0 изображен на рис.2.

Рис.2 Качественное поведение потенциала напряжений.

Напряжения тогда определяются по следующей формуле

3.Жесткое нагружение

Нагружение осуществляется посредством задания перемещений u1,u2,u3. Тогда параметры  ui играют роль параметров управления системой, а деформации εi параметров состояния.

В виду квазистатичности нагружения полная энергия системы есть потенциальная энергия. В данном случае она имеет вид

W=i=13λi(ui−εi)22+Π,

здесь первая группа слагаемых – это энергия упругих деформаций упругих стержней. Ясно из потенциала, что работа напряжений не зависит от пути деформирования, так как выполняются следующие соотношения:

σ1,2=σ2,1=Π,12; σ1,3=σ3,1=Π,13; σ2,3=σ3,2=Π,23.

Функция W является трехпараметрической функцией параметров состояния.  Найдем критические точки этой функции. Они являются решениями системы уравнений

Критические точки отвечают положениям равновесия системы (устойчивым или неустойчивым). Тип равновесия определяется собственными значениями матрицы устойчивости, или гессиана,

Η(W)=W,iji,j=13=c11+λ1c12c13c12c22+λ2c23c13c23c33+λ3,   где

Например, если все собственные числа положительны, то есть матрица Гессе является положительно определенной, то рассматриваемое положение равновесия устойчиво [1]. Смена устойчивости на неустойчивость происходит тогда,  когда, по крайней мере, одно из собственных чисел обращается в ноль, то есть матрица Гессе вырождается [1].

Найдем условия вырождения, при которых детерминант гессиана обращается в ноль (условие вырождения). Получим

detΗ(W)=(c11+λ1)(c22+λ2)(c33+λ3)+2c12c23c13−(c11+λ1)c232− −(c22+λ2)c132−(c33+λ3)c122=0.

Подставим теперь выражения для cij и, максимально упростив выражение, получим

detΗ(W)=e−3aE(ε12+ε22+ε32)[λ1λ2λ3e3aE(ε12+ε22+ε32)−Ee2aE(ε12+ε22+ε32)(λ2λ3(−1+2aEε12)− −λ1(λ2+λ3−2aEλ3ε22)+2aEλ1λ2ε32)−E2eaE(ε12+ε22+ε32)(−λ1+(λ2+λ3)∗ ∗(−1+2aEε12)+2aE(λ1+λ3)ε22+2aE(λ1+λ2)ε32)− −E3(−1+2aE(ε12+ε22+ε32))]=0. (2)

Параметры cij характеризуют деформационные свойства материала элементарного куба, изменяющиеся в процессе нагружения. При постепенном возрастании перемещений ui(процесс нагружения полагается активным) изменяются и параметры cij.

Система уравнений равновесия (1), по сути, - это система неявных функций вида

ui=fi(ε1,ε2,ε3) i=1,3 ,

где

fi=εi+Ελiεie−Εa(ε12+ε22+ε32).

Функции fi(ε1,ε2,ε3) отображают пространство деформаций Re3 в пространство Ru3. Матрица Якоби в данном случае имеет вид

Ι=Ι11Ι12Ι13Ι21Ι22Ι23Ι31Ι32Ι33=f,11f,12f,13f,21f,22f,23f,31f,32f,33=1+c11λ1c12λ1c13λ1c12λ21+c22λ2c23λ2c13λ3c23λ31+c33λ3 .

Значит, определитель матрицы Якоби, или якобиан, может быть вычислен по формуле

detΙ=Ι11Ι22Ι33+Ι12Ι23Ι31+Ι21Ι32Ι13−Ι31Ι22Ι13−Ι21Ι12Ι33−Ι11Ι23Ι32= =(1+c11λ1)(1+c22λ2)(1+c33λ3)+c12λ1c23λ2c13λ3+c12λ2c23λ3c13λ1−(1+c22λ2)c13λ3c13λ1− −(1+c33λ3)c12λ1c12λ2−(1+c11λ1)c23λ2c23λ3=λ1λ2λ3detΗ(W),

таким образом, detΙ=0⇔detΗ(W)=0.

Потому если detΗ(W)≠0, то согласно теореме о неявной функции [2] уравнения (1) для каждых ui однозначно определяются значения εi. В начале нагружения материал находится в области упругости, тогда cii=Ε>0,cij=0. Отсюда гессиан есть положительно определенная матрица (так как все главные миноры положительны). Функция W имеет в критической точке минимум. Следовательно, положение равновесия устойчиво при упругом состоянии материалов.

Когда detΗ(W)=0, то уравнение (1) уже не определяет однозначную зависимость εi от ui. Для данных  ui появляется несколько комбинаций εi. Происходит, так называемая, бифуркация решения. Таким образом, значения параметров cij, удовлетворяющие уравнению (2), определяют бифуркационное множество задачи. Соотношение (2) задает некоторую поверхность. Потеря устойчивости процесса растяжения происходит тогда, когда изображающая точка попадает на эту поверхность и пересекает ее. В этом случае система скачкообразно (катастрофически) переходит в новое положение равновесия.

3.Мягкое нагружение

Нагружение осуществляется посредством задания сил Ρ1,Ρ2,Ρ3. Тогда параметры  Ρi играют роль параметров управления системой, а деформации εi и перемещения  ui параметров состояния.

В этом случае потенциальная функция выглядит следующим образом

W=i=13λi(ui−εi)22−i=130uiΡidui+Π,

как и в жестком случае, первая группа слагаемых – это энергия упругих деформаций упругих стержней, вторая – работа растягивающих сил, взятая с обратным знаком. Теперь потенциальная функция - функция шести переменных  W=W(ε1,ε2,ε3,u1,u2,u3).

Тогда уравнения равновесия имеют вид:

W,i=−λi(ui−εi)+Εεie−Εa(ε12+ε22+ε32)=0 i=1,3 W,j=λj(uj−εj)−Ρj=0 j=4,6 (3)

Значит, гессиан имеет вид

Η(W)=c11+λ1c12c13−λ100c12c22+λ2c230−λ20c13c23c33+λ300−λ3−λ100λ1000−λ200λ2000−λ300λ3

где

Чтобы найти условие, когда определитель обращается в ноль, прибавим к первой строке четвертую, ко второй - пятую, к третьей – шестую, затем  новый шестой столбец к новому третьему, пятый – ко второму, четвертый - к первому и раскроем определитель по последнему столбцу

detΗ(W)=c11+λ1c12c13−λ100c12c22+λ2c230−λ20c13c23c33+λ300−λ3−λ100λ1000−λ200λ2000−λ300λ3=

Подставив выражения для cij  и упростив, находим соотношение

detΗ(W)=−λ1λ2λ3E3e−3aE(ε12+ε22+ε32)(−1+2aE(ε12+ε22+ε32))=0.      (4)

Уравнение (4) определяет бифуркационное множество в случае мягкого нагружения.

Так как экспонента никогда не обращается в ноль, а значит, в частности,

, потому уравнение (4)  при условии  эквивалентно следующему

.                              (5)

Уравнение (5) задает сферу радиуса   с центром в начале координат в шестимерном пространстве коэффициентов c11,c12,c13,c22,c23,c33.

В ходе деформирования меняются коэффициенты c11,c12,c13,c22,c23,c33, и изображающая процесс точка медленно перемещается внутри сферы. При пересечении ее границы происходит потеря устойчивости системы. Элементарный куб внезапно разрушается.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-01-96087 р-урал-а).

Литература:

1.Гилмор Р. Прикладная теория катастроф: В 2х книгах. Кн.1.М.:Мир,1984.350с.

2.Математический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988.413с.