МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КВАДРАТНОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ В УПРУГОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИЯХ.

ВЛИЯНИЕ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КВАДРАТНОЙ ПЛАСТИНЫ В УПРУГОЙ СТАДИИ

Подгорнов А.В., Мамонтов А.И

Владивосток, Россия

1. Упругая стадия

Двухслойная квадратная пластина показана на рис. 1.

Методика разрабатывается путем проведения ряда численных экспериментов. Одна из целей проведения экспериментов – определение значения действующей нагрузки, при которой хотя бы в одном из элементов расчетной схемы (рис. 1, б-2) возникают напряжения фибровой текучести. За напряжения фибровой текучести принимается значение 23.5 кГс/мм (сталь Ст 3).

Дифференциальное уравнение изгиба пластины принимается в виде [4]:

∇2⋅∇2γ x,y−∂2∂ y2⋅T=q.

где	q - поперечная нагрузка, кГс/мм2;

Т - сжимающие усилия, кГс/мм;

γ x,y - уравнение прогиба, мм.

Для расчета применяются граничные элементы [1,2] и метод В.З. Власова [3]. Действующая нагрузка qH возрастает пошагово. Сжимающие усилия в элементе на каждом шаге нагружения определяются итерационно [5] (4-5 итераций).

Условия закрепления и действующая нагрузка показаны на рис. 1, б-3.

При проведении экспериментов варьируется параметр L2+L7 (длина пластины верхнего слоя). Для каждого значения L2+L7 определяется значение qH, при котором хотя бы в одном из элементов расчетной схемы возникает напряжение 23.5 кГс/мм. Строится график зависимости qH от L2+L7 . Далее меняется толщина пластины верхнего слоя h2=h7 и параметр L2+L7 варьируется вновь. При варьировании L2+L7 другие параметры расчетной схемы подчиняются условиям (1):

| а) h 6=h 4=h 8=h 5=10.0, мм - условие постоянства толщины нижней пластины; | (1) |
| --- | --- |
| б) L 6+L 4=300 и L 8+L 5=300, мм - условия постоянства длины нижней пластины; |  |
| в) L 2=L 4 , L 7=L 8 , L 1=L 3, мм – условия симметрии; |  |
| г) L 1=L3=2+0.5⋅h 1+h 4, мм – условие постоянства зазора между пластинами, обеспечиваемого элементами: 2 мм; |  |
| д) h 1=h3=h 6 или h 1=h3=h 2, мм в зависимости от того, что больше – условие равенства толщины соединительного элемента. |  |

Соединительные элементы 1 и 3 на схеме (рис. 1, б) работают на кручение и, кроме того, являясь ребрами, создают эффект податливых опор. Этот эффект моделируется введением в матрицу всей расчетной схемы коэффициентов жесткости k zh, кГсмм2

k zh=384⋅E⋅I5⋅B4 - для свободной заделки на кромках х=0 и х=В;

k zh=384⋅E⋅IB4 - для жесткой заделки на кромках х=0 и х=В;

где	B-длина ребра или ширина пластины (рис. 1), мм.

Результат расчетов показан на рис. 2 для свободной заделки на кромках х=0 и х=Ви на рис. 3. для жесткой заделки на кромках х=0 и х=В.

Вероятность потери устойчивости верхнего слоя рассматривается только для h6/h2=3 . Это относительно тонкая накладка, так как для более толстых накладок нагрузка, при которой верхний слой может потерять устойчивость больше, чем критические усилия.

Из рис. 2 видно, что с увеличением отношения h6/h2 растет максимум qH . Так же при больших h6/h2 растет коэффициент жесткости k zh, что приводит к увеличению напряжений на податливой опоре элементов 5 и 6 и снижению qH при малом L2+L7. Сравнивая рис. 2 и 3 можно заметить, что для жесткой заделки это явление наблюдается уже начиная с h6/h2=1. Дальнейшие эксперименты показали, что качественно картины зависимостей рис. 2 и 3 меняются не значительно с изменением значения h 6 и В1×В2. Поэтому для случая свободной заделки не целесообразно проектировать пластину верхнего слоя с h6/h2>3 и при малом значении L2+L7; для случая жесткой заделки - с h6/h2>1 и при малом значении L2+L7.

Следует отметить, что при значении L2+L7/В≻0.4 увеличиваются напряжения нижнего слоя в районе накладки, что делает нецелесообразным подкрепление пластины накладкой в этом диапазоне.

Далее меняется толщина пластины нижнего слоя h 6=3.0 и h 6=10.0 мм и проведенные эксперименты повторяются при тех же отношениях h6/h2. Затем меняется длина сторон опорного контура В1×В2=400×400 мм и В1×В2=800×800 мм и описанный выше цикл экспериментов для h 6=3.0, h 6=5.0 и h 6=10.0 мм повторяется.

Цикл экспериментов для каждого h 6 и В1×В2 сопровождается построением графиков зависимости qH от L2+L7 для каждого отношения h6/h2. Всего 18 циклов экспериментов, аналогичных циклу, представленному, например, на рис. 2 (9 для жесткого и 9 для свободного условий закрепления на кромках х=0 и х=В).

Проведенные эксперименты позволяют установить количественные связи между графиками, построенными для различных h 6 и В1×В2 с учетом условий (1). Так, установлено, что:

1. qF - нагрузка, соответствующая возникновению фибровой текучести хотя бы в одном из элементов расчетной схемы, изменяется прямо пропорционально квадрату толщины пластины нижнего слоя и обратно пропорционально квадрату длины сторон опорного контура основной пластины.

2. qCONT - нагрузка, соответствующая возникновению контакта между пластиной верхнего и нижнего слоя, изменяется прямо пропорционально кубу толщины пластины нижнего слоя и обратно пропорционально четвертой степени длины сторон опорного контура основной пластины.

Например, надо спроектировать двухслойную пластину, аналогичную рис. 1 (условия (1)), но с размерами, отличающимися от тех, для которых построены зависимости на рис. 2 (произвольными размерами) и свободной заделкой на всех кромках. Пусть произвольные размеры В1ПР×В2ПР=800×800 и h 6ПР=10 мм. Для этого:

1. Каждое значение графиков на рис. 2 умножается на коэффициент kX =В1ПРВ1=800В1 и откладывается вдоль оси абсцисс.

2. Каждое значение графиков на рис. 2 умножается на коэффициент kFY =h6ПРh62⋅В1В1ПР2=h6ПР102⋅800В1ПР2 и откладывается вдоль оси ординат.

Построенные зависимости позволяют определить оптимальные размеры пластины верхнего слоя по критерию напряжений фибровой текучести. Для проектирования по критерию возникновения контакта между пластинами kCONTY =h6ПРh63⋅В1В1ПР4=h6ПР103⋅800В1ПР4.

Например, надо спроектировать двухслойную пластину, аналогичную рис. 1 (условия (1)), но с размерами, отличающимися от тех, для которых построены зависимости на рис. 2 (произвольными размерами) и свободной заделкой на всех кромках. Пусть произвольные размеры В1ПР×В2ПР=800×800 и h 6ПР=10 мм. Для этого:

1. Каждое значение графиков на рис. 2 умножается на коэффициент kX =В1ПРВ1=800В1 и откладывается вдоль оси абсцисс.

Для произвольного отношения h6/h2 нагрузка, соответствующая возникновению напряжений фибровой текучести может быть найдена путем линейной интер или экстраполяции из ближайших к данному.

Проектирование по критерию контактного взаимодействия между поверхностями пластин сводится к нахождению тех размеров, при которых контакт возникал бы до понижения qF. Такое явление выявлено (на основании проведенных циклов численных экспериментов) для пластины с размерами В1×В2=800×800 мм и h 6=3.0 у всех отношений h6/h2. Например, у В1×В2=600×600 мм и h 6=5.0 (рис. 2) только у трех меньших. Приравняв, kFY =kCONTY  получим:

| h6ПР32⋅800В1ПР2=h6ПР33⋅800В1ПР4 | (2) |
| --- | --- |

- условие оптимального возникновения контакта для всех отношений h6/h2;

| h6ПР52⋅600В1ПР2=h6ПР53⋅600В1ПР4 | (3) |
| --- | --- |

- условие оптимального возникновения контакта для трех (меньших) отношений h6/h2;

Значения, при которых реализуются зависимости рис. 2 и 3, как зависимости qH от относительной длины L2+L7/B получаются путем приравнивания

| kFY =h6ПР6002⋅5В1ПР2=1. | (4) |
| --- | --- |

Графическая интерпретация выражений (2), (3) и (4) показана на рис. 4.

Рис. 4 позволяет проектировать двухслойную пластину по условиям оптимального контактного взаимодействия между слоями при поперечном изгибе.

Например, если длина сторон опорного контура пластины В1×В2=900×900 мм, то контакт между слоями будет возникать по достижении qH максимального значения при h6≈11 для трех минимальных отношений h6/h2 (см. рис. 2, 3); при h6≈3.75 для всех отношений h6/h2. Если h6<3.75, то до достижения qH максимального значения, если h6>3.75, то после достижения qH максимального значения. Как показано выше, максимальное значение qH и зависимости qH от значения L2+L7 для В1×В2=900×900 можно узнать из рис. 2 и 3 путем пересчета зависимостей этих рисунков с помощью коэффициентов kХ  и kFY .

2. Пластическая стадия

Пластина ступенчато – переменной толщины в составе обшивки корпусной конструкции, опирающаяся на жесткий квадратный контур, В1×В2, мм показана рис. 5. Материал пластины жесткопластический без упрочнения с пределом текучести 23.5 кГс/мм. Длина участка увеличенной толщины (участок нахлеста) обозначается N, мм. На конструкции рис. 5 участок нахлеста применяется как для повышения прочности рассматриваемой пластины, так и для создания жесткой заделки на соседнем контуре.

Для создания методики проектирования пластины ступенчато – переменной толщины, работающей в пластической стадии, выполняется ряд расчетов ее предельной нагрузки, p, кГс/мм2. По итогам расчетов строится зависимость p от N.

Рассматриваются четыре кинематических механизма разрушения пластины. На практике реализуется тот, который ближе к механизму, соответствующему меньшей предельной нагрузке (минимальные свойства поля скоростей [6]). При различном значении N один из 4-х механизмов дает меньшее значение p.

Аналогично рис. 2 расчеты зависимости p от N выполняются для разных значений отношения участка нахлеста к участку основной пластины hN/h0. Точки перехода одного механизма (с увеличением значения p для одного механизма это значение уменьшается для другого) отмечаются для соответствующего значения hN/h0. После выполнения расчетов меняется значение длины сторон опорного контура В1×В2=600, 400, 800.

Методика проектирования пластины ступенчато – переменной толщины применяется для определения оптимальных размеров участка нахлеста по критерию предельной нагрузки и по критерию образования механизма разрушения.

По результатам проведенных расчетов выявлено, что зависимость p от N для hN/h0 обратно пропорциональна изменению квадрата длины сторон опорного контура пластины В1×В2. Зависимость p от N для hN/h0 прямо пропорциональна квадрату изменения h0, что следует непосредственно из алгебраических выражений для расчета p.

Таким образом, имея ряд зависимостей p от N для различных hN/h0 и, например, В1×В2=600 и h0=10 мм (аналог рис. 2), можно получить зависимости для других В1ПР×В2ПР и h0ПР.

Наиболее опасными механизмами можно считать, те у которых линия перехода участка нахлеста в участок пластины совпадает с образованием пластического шарнира.

Области реализации этих механизмов показаны на рис. 6 штриховыми линиями. Проведенные расчеты предельной нагрузки показали, что точки перехода одного механизма в другой зависят от двух величин: hN/h0 и N/B1=N/B2. Это позволяет построить графики зависимости точек перехода механизмов, показанные на рис. 6, которые справедливы для пластины ступенчато – переменной толщины с любыми значениями В1ПР×В2ПР и h0ПР.

На рис. 6 цифрами отмечены значения предельной нагрузки для соответствующих значений hN/h0, N/B1, при значениях В1×В2=600 и h0=10 мм. С изменением В1×В2 и h0 мм цифры меняются квадратично, как сказано выше, а сами графики рис. 6 остаются. Для расчета предельной нагрузки между этими цифрами необходимо пользоваться непосредственно графиками зависимостей p от N для различных hN/h0.

Если на практике используется отношение hNПР/h0ПР, для которых не был выполнен расчет, то пересчет при помощи коэффициентов делается для двух ближайших отношений h0/hN, к отношению h0ПР/hNПР. Затем, путем интерполяции, строится искомая зависимость p от N для h0ПР/hNПР.

Литература

1. Баженов В. А. Строительная механика. Применение метода граничных элементов. Специальный курс. / Баженов В. А., Оробей В. Ф., Дащенко А. Ф., Коломиец Л. В. - Одесса: Астропринт, 2001. – 288 c.

2. Бреббия К. Методы граничных элементов. / Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. - М.: Мир, 1987. – 530 с.

3. Справочник по строительной механике корабля в трех томах Т. 2 / под ред. проф. докт. техн. наук О. М. Палий.  - Л.: Изд-во «Судостроение», 1982. – 980 с.

4. А.А. Курдюмов. Строительная механика корабля и теория упругости. Т. 2. Основы теории упругости. Изгиб и устойчивость пластин и оболочек.  / Курдюмов А.А., Локшин А.З., Иосифов Р.А., Козляков В.В. Л. – Судостроение, 1968. – 464 с.

5. Мамонтов А.И. Сходимость итерационного процесса при расчете стержневой системы методом граничных элементов / А.И. Мамонтов, А.П. Аносов, П.П. Карпов // Приоритетные направления развития науки и технологий: доклады Всероссийской научно-технической конференции – Тула : Издательство ТулГу, 2007. – С. 173-175

6. Качанов Л. М. Основы теории пластичности издание второе переработанное и дополненное / Л. М. Качанов. – М.: Изд-во «Наука», 1969. – 420 с.