РЕСУРС ПЛАСТИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ

Иванов А.Р., Большаков А.М., Лыглаев А.В.

Якутск, Россия

Исследовано влияние накопления поврежденности на ресурс пластичности конструкционных сталей. Целью работы является методика оценки ресурса пластичности (предельного состояния) конструкционной стали по изменению микротвердости. Суть работы заключается в имитации накопления повреждений через проведение испытаний на малоцикловую усталость образцов с различными накопленными поврежденностями. После циклического нагружения образцы подвергают одноосному растяжению до разрушения. Проводят измерение микротвердости на изломе образцов, затем строится предельная кривая потери пластичности, в которой вводится понятие коэффициента потери пластичности, предельная кривая перестраивается  в координатах микротвердость – коэффициент потери пластичности, и по ней оценивают потерю пластичности как корреляционная зависимость между замером микротвердости и коэффициентом потери пластичности.

Литература

1. Котречко С.А., Красовский А.Я., Мешков Ю.Я. и др. Влияние длительной эксплуатации на вязкость трубной стали 17ГС // Проблемы прочности. 2002. № 6. С. 21–30.

2. Москвичев В.В. Постановка задач и анализ предельных состояний / Основы конструкционной прочности технических систем и инженерных сооружений. Ч. I. – Новосибирск: Наука, 2002. С. 10–12.

3. Серенсен С.В. Сопротивление материалов усталостному и хрупкому разрушению. – М.: Атомиздат, 1975. – 108 с.

4. Пермяков В.Н. Предельные состояния, прочность и ресурс сосудов и трубопроводов при штатных и аварийных ситуациях: Дисс. д-ра техн. наук. – Красноярск, 2001. – 56 с.

5. Большаков А.М. Оценка вероятности хрупкого разрушения труб и сосудов большого диаметра по критериям механики разрушения: Дисс. канд. техн. наук. – Якутск, 1999. – 19 с.