Об одной задаче устойчивости многостадийных технологических процессов

Каипбергенов Б.Т., Исмайылов А.Е.

Ташкент, Республика Узбекистан

В многостадийных технологических процессах (ТП) отдельные явления и процессы описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями первого порядка, которые в целом составляют систему дифференциальных уравнений, т.е. приводятся к задаче Коши [1].

Анализ результатов работ [2,3] в области исследования устойчивости многостадийных ТП показывает, что каждый рассматриваемый ТП в начальном периоде быстро нарастает и после некоторого времени плавно снижается, т.е. процесс переходит в период завершения, который можно прогнозировать методом итерации.

На основе прогнозных данных подсчитываем характеристический показатель Ляпунова и устанавливаем, что процесс является аналитически неустойчивым, т.е. можно сделать вывод, что процесс асимптотически неустойчив по Ляпунову. Но, в практике, на самом деле процесс асимптотически устойчив. Для того чтобы принять правильное решение по управлению ТП, необходимо определить время перегиба процесса, т.е. начиная с какого времени ТП, начинает снижаться.

Для нахождения точки перегиба во временной оси для каждого процесса необходимо решить непрерывное дифференциальное уравнение, имеющее производную, на основе условий задачи Коши, в которой существует единственное решение.

Если в последующих периодах времени состояние ТП окажется неустойчивым, тогда можно считать, что возникла чрезвычайная ситуация и необходимо определить верхний - Ω(A), и нижний - ω(A) центральные показатели, которые позволяют определить решение обыкновенного дифференциального уравнения, т.е. вышло ли из допустимой области решение.

Центральные показатели рассчитываются при помощи следующих формул:

Ω(A)=limT→+∞lim___K→+∞1K⋅Ti=0k−1lnX((i+1)T,iT),                                (1)

ω(A)=limT→+∞lim___K→+∞−1K⋅Ti=0k−1lnX(iT,(i+1)T),                               (2)

которые определяют соответственно верхний (1) и нижний (2) центральные показатели.

Центральные показатели есть числа и с характеристическими показателями Ляпунова связаны неравенством

Ω(A)≥λ1(A)≥λ2(A)≥...≥λn(A)≥ω(A).

Если целевая функция неопределенна в аналитическом виде, тогда при помощи экспертных заключений можно определить некоторое состояние, и выбрать из fij(x,u,t) такие, чтобы удовлетворяли заключениям эксперта, и будем считать это решение эталонным для многостадийных ТП.

# Литература

1. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Высшая школа, 1991.

2. Метод функций Ляпунова в анализе динамики систем. Сб. статей. Новосибирск: Наука, 1987.

3. Анисимов С.А. и др. Основы управления технологическими процессами. М.: Наука, 1978.