Нелинейная стохастическая задача ползучести с

быстроосциллирующими свойствами материала для плоского напряженного состояния

Попов Н.Н., Коваленко Л.В.

Самара, Россия

Рассматривается стохастическая краевая задача ползучести пластины при условии, что упругие деформации малы и ими допустимо пренебречь. Материал пластины считается стохастически неоднородным, так что тензоры напряжений и деформаций являются случайными функциями координат  и .

Система уравнений ползучести состоит из уравнений равновесия и совместности деформаций, граничных условий и из определяющего соотношения, которое принимается в соответствии с нелинейной теорией вязкого течения в стохастической форме [1]

,

(все индексы принимают значения 1 и 2) Здесь s2=0,5(3σijσij−σiiσjj)  – интенсивность напряжений; pij − компоненты тензора деформаций; σij – компоненты тензора напряжений;  - символ Кронекера;  - случайная однородная функция, описывающая реологические свойства материала с математическим ожиданием U=0 и дисперсиейU2=1; c, n,  - постоянные материала; точка означает дифференцирование по времени. По повторяющимся индексам производится суммирование от 1 до 2.

Используя метод малого параметра, нелинейная стохастическая задача была сведена к системе трех линейных дифференциальных уравнений в частных производных относительно флуктуаций тензора напряжений. Эта система при помощи перехода к функции напряжения сводится к одному дифференциальному уравнению, решение которого представлено в виде суммы двух рядов. Первый ряд задает решение вдали от границы пластины без учета краевого эффекта, второй представляет собой решение в пограничной зоне, его члены быстро затухают по мере удаления от границы пластины.

В качестве примера рассмотрено растяжение стохастически неоднородной полуплоскости  в направлении двух осей. Проведено исследование концентрации напряжений, возникшей на границе полуплоскости. Показано, что разброс напряжений в поверхностном слое, ширина которого зависит от степени неоднородности материала, может быть намного больше, чем для глубинных слоев. Например, при степени нелинейности материала  разброс напряжений в поверхностном слое превышает разброс напряжений в глубинных слоях в 1,22-2,15 раз в зависимости от параметра нагружения.

Литература

1. В.П. Радченко, Н.Н. Попов. Статистические характеристики полей напряжений и деформаций при установившейся ползучести стохастически неоднородной плоскости. Изв. ВУЗов: Машиностроение. 2006. №2. С. 3–11.