О СТОХАСТИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ УПРУГИХ КОМПОЗИТОВ С ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОЙ МАТРИЦЕЙ

Ошева И.Ю., Ташкинов А.А.

Пермь, Россия

В настоящее время получают все более широкое распространение композиционные материалы, обладающие комплексом уникальных свойств и особенностей, отличающих их от традиционных материалов.

К числу актуальных направлений исследований относится разработка моделей механики неоднородных сред, учитывающих особенности реальной структуры композиционных материалов. Реальные композиты имеют стохастическую структуру. Вследствие этого материальные величины такой среды, а также деформации и напряжения являются случайными функциями координат.

Для вычисления характеристик случайных полей напряжений и деформаций в компонентах (матрице и включениях) композита, а также определения эффективных свойств решаются стохастические краевые задачи. Исходной информацией являются деформационные (упругие) свойства компонентов и моментные функции для структур композита, отражающие концентрацию включений и характер их взаимного расположения в матрице. Считается, что включения расположены в матрице статистически однородно.

В настоящей работе исследуется деформирование матричного композита, структурная модель которого представляет двухфазный композит, состоящий из матрицы и хаотически расположенных включений. Матрица полностью скреплена с включениями по всей их поверхности, является линейно упругой, однородной, трансверсально-изотропной; включения – сферы или эллипсоиды равных размеров, упругие, изотропные.

Решение краевой задачи рассматривается в перемещениях. В этом случае в качестве базовых неизвестных выступают случайные поля структурных перемещений, и краевая задача теории упругости включает геометрические соотношения Коши, обобщенный закон Гука и уравнений равновесия в отсутствии массовых сил, а так же граничные условия в перемещениях, соответствующие заданному на макроуровне однородному деформированному состоянию.

После представления полей структурных модулей упругости и перемещений в виде суммы средних значений и пульсаций, краевая задача преобразуется к интегро-дифференциальному уравнению, которое решается в полном корреляционном приближении с помощью функции Грина трансверсально-изотропной среды.

В результате получены формулы для моментов структурных деформаций и напряжений, в которые входят упругие свойства компонентов композита, параметры аппроксимирующих выражений моментных функций структурных модулей упругости и компоненты произвольно заданного тензора макродеформаций. Из этих выражений видно, что для вычисления статистических характеристик полей деформаций и напряжений в корреляционном приближении необходимы моментные функции структурных модулей упругости второго, третьего, и четвертого порядков. Интегралы в формулах для моментов, содержащие функцию Грина, можно рассматривать как несобственные, так как размер тела неограниченно больше размеров элементов структуры. Интегрирование по объему всего тела в этих формулах можно заменить интегрированием по области статистической зависимости случайного поля структурных модулей упругости. Интегралы, входящие в выражения для моментов, не выражаются через элементарные функции, поэтому дальнейшие вычисления будут произведено с помощью численных методов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты РФФИ №07-01-97619-р_офи и №07-08-96046-р_урал_а).