НЕОДНОРОДНОСТЬ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ КАК ПРИЧИНА ВЗАИМНОЙ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ КРИВЫХ НА ДИАГРАММАХ ДЕФОРМИРОВАНИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПОДОБНЫХ

«АНОМАЛИЙ»

Мельников С.В.

Пермь, Россия.

Неоднородность свойств порождает концентрацию напряжений, локализацию деформаций и, наконец, структурные изменения – повреждения. Свойства задаются как характеристики трехмерных многообразий – объемов, а феноменологически экспериментально определяются на одномерных многообразиях – кривых диаграмм деформирования. Математически понятие многообразие является обобщением понятия поверхности на n-мерный случай. На двумерные многообразия, воспринимаемые как обычная поверхность, в механике накладываются условия сплошности среды.

В модели микронеоднородного тела С.Д. Волкова [1] наименьший размер микрообъема, в котором еще полностью сохраняются характерные постулаты сплошной среды, полагается 100 нм. Эти постулаты определяют условия формирования однородных многообразий, которые локально в дифференциальном виде отражены в системе основных уравнений механики сплошных сред. В модели Волкова был разрушен постулат однородности трехмерных многообразий на макроуровне, что нашло применение в механике композитов для проектирования новых материалов путем изменения объемной плотности компонентов.

Появление наноматериалов разрушило постулат об однородности двумерных многообразий. В кристаллофизике из условия сплошности двумерных многообразий доказывается, что элементов с симметрией 5-го порядка в неживой природе не должно быть. Однако в фуллеренах, нанотрубках наличие подобных элементов обеспечивает несплошность (неоднородность) трехмерных многообразий, включая макроуровень. В механике композитов при прогнозировании макросвойств поверхность компонентов не учитывается, т.к. ее объемная суммарная плотность обычно не превышает 1 %. У нанокомпозитов (материалов, где один из характерных размеров компонента менее 100 нм) объемная плотность межструктурных границ уже имеет порядок (6-10) %. И, как правило, жесткостные свойства этого двумерного на макроуровне многообразия резко отличны от базового многообразия, что обеспечивает формирование «ниспадающей ветви Волкова».

В математике многообразия локально описываются дифференциальными формами θp, где p – степень диф. формы. Формы степеней (0 - 3) соответствуют системе основных уравнений механики сплошных сред. Условием замкнутости (интегрируемости) формы является равенство нулю коммутатора формы. Этим условиям в механике соответствуют: условие формирования упругого потенциала (p=1) - dσ=dUdεdε; условие сплошности среды (p=2) - rotrotε=0; условие равновесия (p=3) - divσ=0. Они обеспечивают взаимосвязь между формами «близлежащих» степеней (0↔1 – формула Ньютона-Лейбница; 1↔2 – Стокса; 2↔3 – Гаусса-Остроградского). В общем случае взаимосвязь определяется оператором внешнего дифференцирования (θp=dθp−1), что позволяет анализировать формирование устойчивых многообразий. Невыполнение этих условий проявляется экспериментально в «аномалиях» на диаграммах деформирования, например в [2].

Литература

1.С.Д.Волков Статистическая теория прочности – Машгиз, 1960 - 176 с

2. Мержиевский А.А., Аннин Б.Д., Горев Б.В., Карпов Е.В. Проявления неустойчивости и неоднородности необратимой деформации некоторых сплавов \\ Сборник статей по материалам Первой Международной конференции «Деформация и разрушение материалов» DFM 2006, Москва, 13-16 ноября 2006, с. 75 – 77.