ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМАЦИИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОРИСТОЙ

НАНОСТРУКТУРНОЙ КЕРАМИКИ ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ НАГРУЗКАХ

Пасько Е.Г., Скрипняк В.А., Козулин А.А.

Томск, Россия

В настоящее время нет единого мнения о влиянии структуры нанокристаллических керамических материалов при динамическом нагружении на механические свойства. Дело в том, что на сегодняшний день механические свойства нанокристаллических керамических материалов при высокоскоростной деформации не достаточно исследованы. Экспериментальные исследования механического поведения нанокерамик при динамическом нагружении являются дорогостоящими и не всегда возможны. В этой связи является актуальным исследовать механическое поведение таких материалов при высокоскоростной деформации с использованием компьютерного моделирования. Так как универсальной физико-механической модели, которая могла бы описать механическое поведение разных классов в условиях высокоскоростной деформации, не найдено.

Целью данной работы является: разработать модель, адекватно описывающую поведение нанокристаллических керамических материалов при импульсных нагрузках; провести исследования влияния структуры материала на деформирование керамики под действием плоских ударных волн.

Структура керамических материалов нерегулярна, но в большинстве случаев можно выделить структурную ячейку, характеристики которой и будут достаточно строго определять механические свойства и деформацию материала в условиях высокоскоростной деформации. В рамках данной работы рассмотрены различные типы структуры пористости, которые формируются при различных режимах спекания кристаллических прессовок оксидной керамики и приводят к различным вариациям физико-механических свойств. Рассмотрены три характерные структуры пористости: с расположением пор в зоне тройных стыков зерен, на стыках и границах зерен, на границах и внутри рекристаллизованного зерна. Важно отметить, что процентное соотношение пор одинаково для всех типов структуры и составляет 5 %.

Результаты исследования получены численно с использованием конечно-разностного метода программного комплекса Ansys/Ls-Dyna по расчетной схеме фон Неймана-Рихтмайера. Разработана модель механического поведения пористой наноструктурной керамики, позволяющая изучать процессы деформирования и повреждения при импульсных нагрузках. Для каждой из моделей вычислительный эксперимент проводился со значением начальной скорости: v0=300 м/с. Время прохождения плоского фронта волны Δt = x/С0 = 6.9*10-9 c где С0 – продольная скорость звука в материале. (Δt = x/С0 = 6.9*10-9 c).

Проведены исследования влияния структуры пористости на деформирование керамики под действием плоских ударных волн.

В результате проведенных исследований обнаружено, что распределение массовой скорости во фронте ударной волны отклоняется от нормального и образует бимодальное распределение, что является следствием образования новых мод деформации в процессе импульсного нагружения деформируемой керамики, представляющей открытую термодинамическую систему.

Также выявлено, что предел упругости Гюгонио зависит не только от интегрального соотношения пористости, но и от соотношения размеров пор и размеров зерна.

Исследовано влияние распределения пор на механизмы разрушения керамики. Полученные результаты показывают, что концентрация пор в области границ зерна вызывает снижение сдвиговой прочности. Наличие пор внутри рекристаллизованного зерна делает возможным процесс его неупругого деформирования.