О МЕХАНИКЕ РАЗРУШЕНИЯ

Дубровина Г.И.

Москва, Россия

Постановка краевой задачи механики разрушения предложена Волковым С.Д [1}. При этом уравнения краевой задачи дополнены условием равновесия:

P = S,

где  P –тензор напряжений, а S – тензор сопротивления.

Для стандартных расчетов конструкций (определения их несущей способности) достаточно иметь решение краевой задачи линейной теории упругости, предельную поверхность прочности в пространстве напряжений (P) и стандартный критерий разрушения (при хрупком разрушении). В расчетах на живучесть и для других приложений необходимо равновесное сопротивление среды после перехода конструкции через максимум ( Sв). Если такая возможность обеспечена условием нагружения малой окрестности любой точки данного тела, то тело сохраняет первоначальное свойство сплошности и, следовательно, определенную несущую способность даже после локального нарушения сплошности. В противном случае, когда разрушение неравновесное, это приводит к полной потере несущей способности.

Под малой окрестностью данной точки M(x) , заданной радиусом – вектором x, понимаем dV – окрестность, образованная путем предельного перехода при неограниченном уменьшении линейных размеров окрестности. Этот переход нужен для постановки краевой задачи классической теории упругости и краевой задачи хрупкого разрушения. Возможность сохранения сопротивления связана с понятием об устойчивости предельного сопротивления среды при деформировании.

Предельное равновесное сопротивление среды P = S* при деформации e = e* устойчиво, если

e = e + δe  e , p(e) = S( e ).

Оно неустойчиво, если

p(e)  S(e).

В частном случае P = Sв,  в общем случае P= S предельного равновесного сопротивления.

Устойчивость или неустойчивость предельного равновесного сопротивления среды зависит не только от физических свойств малой окрестности данной точки и ее напряженного состояния, но так же от свойств наложенных на нее связей.

Равновесное состояние малой окрестности точки определяется постановкой краевой задачи механики разрушения.

Рассматривается критерий устойчивости равновесного сопротивления среды при нагружении, когда отличные от нуля на границе заданные внешние силы и перемещения точек системы изменяются пропорционально общему параметру Q.

Литература

1. Дубровина Г.И. О методе решения краевой задачи механики хрупкого разрушения. Вестник ПГТУ. .Механика композитов.№1.1999г.,г.Пермь, стр.42-48.