Расчет локализованных упругопластических деформаций модифицированным методом граничных элементов

Федотов В.П., Спевак Л.Ф.

Екатеринбург, Россия

В реальных конструкциях появление необратимых деформаций и изменение формы недопустимо, однако в любых конструкциях даже при небольших внешних нагрузках возникают области, где возникают высокие градиенты напряжений. Они приводят к возникновению локальных необратимых деформаций. Определение области таких деформаций, энергии необратимых процессов, температурных и диффузионных потоков имеет большое значение для многих классов практически важных технических задач, например, задач усталости, связных диффузионно-деформационных, термомеханических и других задач.

В данной работе на основе модифицированного метода граничных элементов [1, 2] для упругих задач рассматривается итерационный метод решения упругопластической задачи с определением локализованной области необратимых деформаций. Основное отличие от классического метода упругих решений, который как для метода граничных элементов [3, 4], так и для любых сеточных методов, требует численного интегрирования по пластической области, в предлагаемом подходе эта процедура исключается и используется только интегрирование по границе пластической области. При этом решение задачи вне локализованной области не определяется совсем, что существенно сокращает время счета, а аналитическое вычисление напряжений и деформаций для линейной задачи существенно сокращает количество итераций.

Предлагаемая процедура решения упругопластических задач проиллюстрирована  на примере решения задачи деформирования области с дефектами различной формы, имеющими размеры на несколько порядков меньше, чем сама область. Результаты расчетов сравниваются с известными решениями.

Литература

1. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Решение связных диффузионно-деформационных задач на основе алгоритмов параллельного действия. Екатеринбург: УрО РАН. 2007. 172 с.

2. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Аналитическое интегрирование функций влияния для решения задач упругости и теории потенциала методом граничных элементов // Математическое моделирование. 2007. Т. 19, №2, с. 87-104.

3. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. М.: Мир, 1987. 524 с.

4. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов. М.: Мир, 1984, 494 с.