Моделирование гидродинамики и напряженно-деформированного состояния циркуляционного кармана флотационной машины

Модорский В.Я., Козлова А.В., Зимин Д.В.

Пермь, Россия

Проблема эксплуатации стеклопластиковых насадков флотационной машины заключается в том, что, во-первых, они подвержены абразивному износу. Во-вторых, происходит частичное перекрывание проходного сечения в районе щелевой части. Возможно, это происходит за счет недостаточной жесткости рабочих поверхностей при действии на них разницы давлений. По этой проблеме необходимо количественно оценить возникающие эффекты с тем, чтобы предложить технические мероприятия по их исключению.

Расчет прогибов производился в системе ABAQUS. Модель разработана в пакете Solid Works. Давления на внутренней поверхности (Рвнутр = 93000Па) и наружной (Рнар = 102500 Па) поверхности пластин насадка (Рис.1). Рассмотрено несколько вариантов конструктивного оформления насадка. Вначале был просчитан базовый вариант. 							              Рис.1. Схема нагружения.

Толщина пластин =7 мм. Принималось, что в =1800 кг/мм2. При этом получена расчетная величина зазора h= 3 мм.

Затем толщина пластин была увеличена до 8 мм. При этом получена расчетная величина зазора h= 4 мм. Как видно эффект получен незначительный.

Затем был проведен расчет с усилением кромки продольным сегментом. Сегмент отстоял от кромки на 30 мм. Радиус скругления сегмента 100 мм. Высота сегмента 20 мм. Задавалась толщина стенок кармана вне сегмента , толщина усиливающего сегмента ус, толщина  пластины под усиливающим сегментом пласт. В первом расчете принималось =7 мм, ус=4 мм, пласт=3 мм. При этом получена расчетная величина зазора h= 2,8 мм.

Для поиска более эффективного варианта были проведены дополнительные расчеты с усилением кромки продольным сегментом, где принималось =7 мм, ус=3 мм, пласт=7 мм. При этом получена расчетная величина зазора h= 2,9 мм. Как видно, несмотря на сохранение пласт на уровне основной конструкции (7 мм) эффект получен незначительный.

Проведены расчеты со вставкой из стеклопластика с более высокими механическими характеристиками в =4000 кг/мм2. Вставка отстояла от кромки на 30 мм. Ширина вставки 110 мм. Задавалась толщина стенок кармана вне вставки , задавалась толщина вставки вст=3 мм, и толщина всей стеклопластиковой пластины в месте установки вставки элем. В первом расчете принималось =7 мм, вст=3 мм, элем=8,6 мм. При этом получена расчетная величина зазора h= 12 мм.

Для поиска более эффективного варианта были проведены дополнительные расчеты с усилением кромки вставкой. В расчете принималось =9 мм, вст=3 мм, элем=8,6 мм. При этом получена расчетная величина зазора h= 18 мм.

Кроме того, проведен расчет, где принималось =10 мм, вст=3 мм, элем=8,6 мм. При этом получена расчетная величина зазора h= 20 мм.

Проведен расчет деформации и прогибов элементов кармана. Определены физико-механические характеристики на образцах композиционных материалов. Разработаны практические рекомендации.