Решение плоских задач теории упругости граничным вариационным методом

Федотов В.П., Спевак Л.Ф.

Екатеринбург, Россия

Использование граничных интегральных уравнений для построения виртуальных полей при решении задач упругопластического деформирования вариационными методами дает возможность разработать универсальные алгоритмы расчета, не зависящие от геометрии деформируемой среды и свойств материала. Такой подход сформулирован как граничный вариационный метод. В нем определяющие класс виртуальных состояний линейные дифференциальные уравнения и граничные условия краевой задачи удовлетворяются с использованием граничных интегральных уравнений, а нелинейные определяющие уравнения и условия трения – с помощью вариационного принципа виртуальных скоростей и напряжений [2]. Построенные поля напряжений и деформаций являются непрерывными и выражаются через аналитические соотношения [3, 4] причем их вид является универсальным, применимым для любой задачи. В качестве неизвестных параметров выступают не заданные граничными условиями значения поверхностных напряжений и перемещений на граничных элементах.

Применение универсальных виртуальных полей в методе разделения переменных, основанном на вариационной постановке [5] также расширяет возможности применения этого метода и дает возможность использовать предложенный подход к решению нестационарных задач. Здесь значения поверхностных напряжений и перемещений являются искомыми функциями времени и определяются из решения системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений, которая получается в результате решения вариационной части метода разделения переменных.

На основе описанного подхода были решены несколько плоских задач теории упругости. Результаты решения показали высокую точность результатов. При этом процедура решения существенно упростилась по сравнению с классическими вариационными методами, поскольку она не требует специальной адаптации к каждой конкретной задаче.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 07-01-00233-а.

# Литература

1. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Применение формул аналитического интегрирования в граничном вариационном методе // Тезисы III Российской научно-технической конференции “Разрушение, контроль и диагностика материалов и конструкций”, Екатеринбург, 24-26 апреля, 2007. С. 182.

2. Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов давлением. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. 836 с.

3. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. К аналитическому вычислению интегралов в численно-аналитическом методе решения задач математической физики // Вестник Сам.ГТУ, сер. Физико-математические науки. 2006. Вып. 43. С. 92 – 99.

4. В.П.Федотов, Л.Ф.Спевак. Аналитическое интегрирование функций влияния для решения задач упругости и теории потенциала методом граничных элементов // Математическое моделирование. 2007. Т.19, №2. С. 87 – 104.