ПЬЕЗОКОМПОЗИТЫ С ВЗАИМООБРАТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ФАЗ

Паньков А.А.

Пермь, Россия

Представлен расчет эффективных свойств квазипериодического пьезокомпозита с взаимообратной поляризацией по оси r3 ориентированных эллипсоидальных включений и матрицы из пьезоэлектрика PVF в сингулярном приближении метода периодических составляющих [1]. Проведен анализ влияния величины относительного объемного

E*3/E3(2)

v1

ν*13

v1

а                                                                                 б

e*33/e33(2)

v1

v1

λ*33/λ33(2)

в                                                                                 г

Рисунок

содержания v1 и параметра формы включений q=a3/a1(2) при a1=a2 на значения эффективных технических характеристик электроупругих свойств пьезокомпозита на основе PVF, полуоси эллипсоидов ai ориентированы вдоль соответствующих координатных осей ri. Отнесенные к соответствующим модулям матрицы эффективные постоянные квазипериодического композита: модуль Юнга E3/E3(2), коэффициент Пуассона ν13, диэлектрическая   проницаемость  λ3/λ3(2),   пьезоэлектрическая    постоянная   e33/e33(2)  на  рисунке: □ – слои (q→0);  диски:   - q=0,2, ○ - q=0,5; × - шары (q=1); иглы: + - q=1,5,  -  q=2;  ◊ - волокна (q→∞). Выявлены уникальные свойства композитов, такие как значительное увеличение модуля Юнга и диэлектрической проницаемости по нормали к слоям, отрицательные значения коэффициента Пуассона при растяжении по нормали и увеличение абсолютных значений основных пьезомодулей.

Литература

1. Ю.В.Соколкин, А.А.Паньков Электроупругость пьезокомпозитов с нерегулярными структурами. М.: Наука, 2003. 176 c.