ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Демешко И.П., Коновалов А.В.

Екатеринбург, Россия

В работе исследуются возможности применения параллельных вычислений для решения упруго-пластических задач с большими пластическими деформациями методом конечных элементов.

В качестве примера рассматривается задача сжатия цилиндра из упруго-пласти-ческого изотропного и изотропно-упрочняемого материала плоскими плитами, решение которой основывается на принципе виртуальной мощности в скоростной форме [1]:

V(σ+Δtσ)⋅∇hdV+Σ(P+ΔtP)⋅hdΣ=0                		     (1)

Определяющие соотношения приведены в работе [2]. На контакте с плитами принят закон трения Кулона, боковая поверхность цилиндра свободна от нагрузок. Конечно-элементная аппроксимация задачи сводит уравнение (1) к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Az=b,	             				(2)

где  A, b, z - соответственно исходная матрица,  вектор правой части и  вектор решения системы. Матрица A имеет ленточный вид.

Решение задачи сжатия цилиндра плоскими плитами на шаге нагрузки состоит из трех основных этапов: подготовки матрицы A, решения СЛАУ и вычисления напряженно-деформированного состояния в конце шага нагрузки. Параллельные алгоритмы разработали для трех этапов решения задачи. Их реализацию осуществили на многопроцессорной вычислительной системе (МВС) с общей памятью PrimePower-850, установленной в Институте математики и механики УрО РАН. Использовали язык Cи, библиотеку MPI и технологию параллельного программирования OpenMP.

Результаты распараллеливания этапов формирования матрицы и вычисления напряженно-деформированного состояния в конце шага нагрузки показали рост ускорения времени вычисления с увеличением числа процессоров.

Применили два параллельных алгоритма реализации метода Гаусса для решения СЛАУ. Первый алгоритм [3] основан на разбиении матрицы A на части, кратные числу процессоров. Второй алгоритм распараллеливает этап обнуления столбца матрицы A. Использование первого алгоритма приводит к увеличению времени вычисления и уменьшению ускорения с ростом числа процессоров. Это объясняется существенными затратами времени на пересылку информации между процессорами. Применение второго алгоритма приводит к росту ускорения вычисления задачи при увеличении числа процессоров.

Сравнение ускорения и эффективности параллельных алгоритмов, использующих библиотеку параллельного программирования MPI и технологию OpenMP, показало, что использование технологии OpenMP на МВС с общей памятью более эффективно, чем библиотеки параллельного программирования MPI.

Литература

1.  A. A.Поздеев, П.В. Трусов Большие упруго-пластические деформации// М: Наука, 1986, 232с.

2.  А. В. Коновалов Определяющие соотношения для упругопластической среды при больших пластических деформациях // Известия РАН. Механика твердого тела. 1997. № 5. С. 139-149.

3. В.Д. Корнеев Параллельное программирование в MPI. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2000. 213с.