Конститутивная модель упругопластического деформирования ГЦК-металлов

Трусов П.В., Швейкин А.И.

Пермь, Россия

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем механики деформируемого твердого тела является построение моделей, описывающих эволюцию мезо- и микроструктуры поликристаллических материалов при неупругом деформировании. Потребность в таких моделях возникает в первую очередь при описании процессов обработки металлов, ориентированных на получение микрокристаллических и субмикрокристаллических материалов, а также текстурированных материалов. Целью работы является построение конститутивной модели, описывающей упругопластическое деформирование металлических поликристаллических агрегатов за счет механизмов внутризеренного дислокационного скольжения  и зернограничного скольжения, учитывающей также развороты и дробление зерен при развитых пластических деформациях. Разработка такой модели дает возможность корректного описания многих технологических процессов обработки материалов, в частности, процесса равноканального углового прессования.

Модель строится в контексте подхода [1], основанного на гипотезе о полном определении реакции материала значениями тензорзначных термомеханических характеристик, (конечного набора) внутренних переменных, параметров физико-механических воздействий и их производных по времени требуемого порядка в исследуемый момент времени. Такой подход приводит к ясности физической интерпретации уравнений, возможности прямой или косвенной проверки результатов анализа эволюции мезо- и микроструктуры на основании опытных данных и/или анализа макропараметров, модели данного типа обладают значительной универсальностью.

В качестве платформы для построения модели была выбрана одна из известных физических моделей описания пластического деформирования поликристаллов за счет скольжения внутризеренных дислокаций – модель Линя [2]. В предлагаемой работе модель Линя модифицирована  для учета пластических разворотов зерен (благодаря чему возможно описание процесса образования текстуры), геометрической нелинейности деформаций и механизма зернограничного проскальзывания. В качестве внутренних переменных, характеризующих микроструктуру материала, использованы тензоры второго ранга, описывающие форму и размеры зерна, ориентацию кристаллической решетки в нем, и скаляры, характеризующие накопленные сдвиги по системам скольжения и границам зерен.

Разработана программа, численно реализующая построенную модель. Анализируются результаты расчетов при различных траекториях деформации и различных параметрах модели.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №07-08-96025-р урал а).

Литература

1. П.В. Трусов, И.Э. Келлер.  Теория определяющих соотношений. Курс лекций. Часть 1.Общая теория. - Пермь:  Перм. гос. техн. ун-т.2006. 173 c.

2. Т.Г. Линь. Физическая теория пластичности// Проблемы теории пластичности. Сер. Новое в зарубежной механике. № 7.- М.: Мир. 1976. С.7-68.