ПОСТРОЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ЗАКРИТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЗОН РАЗУПРОЧНЕНИЯ

Власова М.Л., Вильдеман В.Э.

Пермь, Россия

Практической областью применения механики закритического деформируемого твердого тела является комплексная оценка безопасности и ресурса элементов конструкций в реальных условиях работы. Часто некоторые элементы конструкций продолжают воспринимать нагрузку, имея незначительные повреждения. Использование традиционных критериев прочности и разрушения приводит к необоснованно высоким запасам прочности, увеличению материалоемкости изделий, существенному их удорожанию, кроме этого, часто затруднена реализация новых технических решений. Одним из вариантов решения данной проблемы является использование моделей закритического деформирования, в которых учитываются свойства материалов, проявляющиеся в наличии ниспадающих участков на диаграмме деформирования - стадии деформационного разупрочнения. При этом стадия разупрочнения характеризуется накоплением в материале микротрещин и падением несущей способности конструкции. Уточненный расчет конструкций с использованием полных диаграмм деформирования сопряжен с трудностями, связанными с постановкой и решением новых нелинейных краевых задач. При этом возникает необходимость определения условий реализации процессов устойчивого закритического деформирования. Создание условий для равновесного формирования и развития зон разупрочнения (закритического деформирования) способствует приспособлению конструкции и повышает ее безопасность. Поэтому учет возможности работы материала на ниспадающем участке позволяет оценить для поврежденных элементов и конструкции в целом резерв несущей способности и живучесть. Построение аналитических решений краевых задач для простых тел с зонами разупрочнения имеет огромное значение при исследовании закономерностей возникновения и распространения зон разупрочнения и разрушения в элементах реальных конструкций. Существующие решения краевых задач для тел с зонами разупрочнения иллюстрируют процессы разупрочнения в элементах конструкций и показывают, что учет стадии деформационного разупрочнения в уточненных расчетах позволяет обнаружить резерв несущей способности, оценить живучесть при частичной потере несущей способности, а нагружающая система при определенных условиях нагружения способствует приспособляемости поврежденной конструкции. В работе рассмотрено построение аналитических решений краевых задач для тел простой конфигурации, иллюстрирующие. К особенностям построения решений можно отнести то, что используются физически нелинейные постановки краевых задач с учетом обычно не рассматриваемого при традиционной постановке эффекта деформационного разупрочнения и с учетом свойств нагружающей системы через граничные условия третьего рода.

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (грант РФФИ-Урал № 07-01-96021).

Литература

1. В.Э. Вильдеман, Ю.В. Соколкин, А.А. Ташкинов Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. - М.: Наука. Физматлит, 1997. - 288 с.

2. А.С. Вольмир Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1967. - 984 с.

3. А.А. Ильюшин Пластичность. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 272 с.

4. В.В. Стружанов, В.И. Миронов Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. – Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – 191 с.