Паспортные зависимости запредельного деформирования горных пород. Решение двумерной задачи о разрушении массива пород вокруг цилиндрической выработки с применением полученных соотношений

Чанышев А.И., Абдулин И.М.

Новосибирск. Россия

Горные породы в отличие от металлов проявляют при деформировании эффект дилатансии, когда при сдвигах объем увеличивается (уменьшается). Кроме того, для таких сред кривая σi~εi не является единой зависимостью. Предлагается ортогональный базис, определяемый шаровым тензором и девиатором напряжений, повернуть в плоскости, проходящей через эти тензоры, на некоторый угол ϕ. Последний разыскивать из условия линейности (пропорциональности) связи между проекциями тензоров напряжений и деформаций на одно из повернутых направлений (аналог закона упругого изменения объема). При этом оказывается, в другом направлении, в направлении другого базисного орта будет выполняться гипотеза единой кривой. Указанные выводы проверялись с использованием экспериментальных результатов Ставрогина А.Н., Тарасова Б.Г., Bieniawsky Z.T. на мраморе, граните, кварците. При этом пропорциональная и единая зависимости в новом тензорном базисе сохраняются вплоть до разделения материала на части.

Вторая часть работы посвящена исследованию запредельного деформирования массива пород вокруг цилиндрической выработки (плоская деформация). С учетом угла ϕ построены соотношения запредельного деформирования, исследованы дифференциальные уравнения равновесия.

Для случая плоской деформации эти соотношения имеют вид:

Sm=kЭ, Sl=f(Эl), 2τxy(σx−σy)=2εxy(εx−εy),

где

Sm=σ1+σ32cosϕ−σ1−σ32sinϕ,  Sl=σ1+σ32sinϕ+σ1−σ32cosϕ ,

Эm=ε1+ε32cosϕ−ε1−ε32sinϕ,  Эl=ε1+ε32sinϕ+ε1−ε32cosϕ,

k – коэффициент пропорциональности (k - const), ε2=0. Здесь Sm, Sl, Э, Э- координаты тензоров напряжений Τσ и деформаций Τε в «новом» базисе, повернутом относительно «старого» собственного базиса на угол ϕ. В отличие от работ Николаевского В.Н. здесь  Э≠0, а определяется через соответствующее напряжение Sm по формуле:

Э=Smk.

Показано, что система дифференциальных уравнений относится к гиперболическому типу, причем имеют место не две, а четыре неортогональные характеристики. Соотношения на них связывают четыре параметра: среднее напряжение, максимальное касательное напряжение, угол поворота и угол, задающий направления главных осей тензора напряжений. В качестве примера решена задача о разрушении массива пород вокруг цилиндрической выработки, когда зона разрушения полностью охватывает контур отверстия. Для простоты и наглядности вычислений рассматривался случай ϕ=0.

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (номер проекта 06-05-64596) и интеграционного проекта СО РАН № 93.

Литература

1. А.И. Чанышев.  К проблеме разрушения деформируемых сред. Ч. 1: Основные уравнения. ФТПРПИ. 2001, № 3, с.53-67.