СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МИКРОКОНСТРУКЦИЙ

Prof. Dr. J.Timm, Dr. P.Bobrov, W.Wosniok

Institut für Statistik, Bremen, Deutschland

Институт Статистики (IfS) бременского университета совместно с Центром Технической Математики (ZeTeM) и Институт Технологии Материалов (IWT) представляют в рамках исследовательского проекта «Mikrokaltumformen – Prozesse, Charakterisierung, Optimierung» подпроект «Verteilungsbasierte Simulation». Цель исследования: применениe многоточечных функций распределения технических параметров материала в FEM-моделировании процессов деформирования и разрушения тонких металлических пластин.

При изготовлении компонентов микроконструкций малые флуктуации механических свойств сталей приводят к весьма существенному снижению продолжительности жизни первых. Это обусловлено тем, что толщина пластин (порядка 10µm) существенно меньше размеров поверхности (миллиметровый или субмиллиметровый диапазоны). При этом неоднородности (возникающие, например, в процессе кристаллизации [1,2]) имеют размеры сравнимые с толщиной пластины. Вследствии этого, в одном из направлений структура не может рассматриваться как микронеоднородная.

Так как при растяжении равномерном пластины в плоскости ρ,ϕ цилиндрической системы координат флуктуации перемещений на поверхности (вследствии неоднородности) являются существенными и ρ>>z, в качестве параметров мы выбираем эффективный модуль Юнга E и случайный коэффициент Пуассона σ=σ(r,ω). Возникающая краевая задача в области D⊂R3 и на вероятностном пространствеΩ , ℑ , P:

∇⋅C(r,ω)∇u(r,ω)=0

σijnj|r∈∂D=pi(r)

Решается методом стохастических конечных элементов (SFEM) [3].

Литература

1. Schmidt, A.., Suhr, B., Moshagen, T,. Wolff, M., Böhm, M.: Adaptive finite element simulations for macroscopic and mesoscopic models of steel. MATWER, 2006, 37, 142 –146.

2. Böhm, M., Hunkel, M., Schmidt, A.., Wolff, M.: Evaluation of various phase-transition models for 100Cr6 for application in commercial FEM-programmes. J. Phys., 2004, 120, IV, 581-589.

3. Babuška, R.. Tempone, G.E. Zouraris: Galerkin finite element approximations of stochastic elliptic partial differential equations. TICAM Report 02-38, 2002,Texas Institute for Computational and Applied Mathematics, University of Texas, USA..