МЕТОДИКА ПРОЕкТИРОВАНИЯ КВАДРАТНОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ В УПРУГОЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТАДИЯХ.

ВЛИЯНИЕ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ КВАДРАТНОЙ ПЛАСТИНЫ В УПРУГОЙ СТАДИИ

Подгорнов А.В. Мамонтов А.И

Владивосток, Россия

Методика разрабатывается путем проведения ряда численных экспериментов.

1. Упругая стадия (двухслойная пластина показана на рис. 1).

С увеличением отношения толщины верхнего слоя к толщине нижнего растет максимум нагрузки, вызывающей фибровую текучесть в одном из элементов расчетной схемы. При больших значениях этого отношения растет коэффициент жесткости податливой опоры, образованной сварным швом, соединяющим слои, что приводит к увеличению напряжений на податливой опоре вне расположения второго слоя. Для жесткой заделки (краевой эффект при угле и прогибе равном 0) это явление наблюдается уже начиная с отношения 1.0. Для свободной заделки (краевой эффект при произвольном угле и прогибе равном 0) это явление наблюдается начиная с отношения 3.0. Указанные эффекты, ограничивающие критическую нагрузку в упругой стадии, наблюдаются при отношении длины пластины верхнего слоя к длине верхнего слоя менее 0.4. При большем отношении начинают расти напряжения внутри участка с пластины с пластиной верхнего слоя, что делает нецелесообразным подкрепление нижней пластины при помощи пластины верхнего слоя в этом диапазоне.

Цикл проведенных экспериментов позволил установить следующее:

- qF - нагрузка, соответствующая возникновению фибровой текучести хотя бы в одном из элементов расчетной схемы, изменяется прямо пропорционально квадрату толщины пластины нижнего слоя и обратно пропорционально квадрату длины сторон опорного контура основной пластины.

- qCONT - нагрузка, соответствующая возникновению контакта между пластиной верхнего и нижнего слоя, изменяется прямо пропорционально кубу толщины пластины нижнего слоя и обратно пропорционально четвертой степени длины сторон опорного контура основной пластины.

Эти выводы позволяют перейти к масштабным коэффициентам, при помощи которых можно пересчитывать зависимости, построенные для фиксированной толщины пластины нижнего слоя и фиксированной длины сторон ее опорного контура.

2. Пластическая стадия (толщина участка пластины h0, толщина участка пластины увеличенной толщины hN, длина участка пластины увеличенной толщины N)

Для создания методики проектирования пластины ступенчато – переменной толщины, работающей в пластической стадии, выполняется ряд расчетов ее предельной нагрузки, p. По итогам расчетов строится зависимость p от N.

По результатам проведенных расчетов выявлено, что зависимость p от N для hN/h0 обратно пропорциональна изменению квадрата длины сторон опорного контура пластины В1×В2 . Зависимость p от N для hN/h0 прямо пропорциональна квадрату изменения h0, что следует непосредственно из алгебраических выражений для расчета p.

Таким образом, имея ряд зависимостей p от N для различных hN/h0 (аналог упругой стадии, п. 1) и, например, В1×В2=600 и h0=10 мм, можно получить зависимости для других В1ПР×В2ПР и h0ПР.