ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОМПОЗИТНОЙ ПЛАСТИНЫ

НА ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАБЕГАЮЩЕЙ ВОЛНЫ

Самсонов В.И., Шульгин А.В.

Новосибирск, Россия

Разработана модель деформирования композитной трехслойной пластины-платформы на жидкостном упругом основании, позволяющая прогнозировать ее поведение в широком диапазоне внешних активных воздействий. Так как длина практически используемых платформ существенно больше поперечного размера, то на первом этапе рассматриваются собственные колебания композитной балки (рис. 1) на упругом основании с условиями свободного края: равенство нулю изгибающего момента и поперечной силы. Прогибы балки принимаются в виде разложения по собственным функциям колебаний со свободными концами, в процессе решения задачи определяются амплитудные функции времени и частоты колебаний, которые используются в дальнейшем для расчета гидродинамических волновых и ударных нагрузок с целью создания пакета программ исследования динамической прочности конструктивных элементов, находящихся в этой среде.

x1

z

балка

набегающая волна

h

L

Рис. 1. Модель плавающей платформы.

Рассмотрено воздействие набегающей волны, которое возбуждает параметрические колебания пластины-балки. Для надежной оценки прочности слоистой конструкции необходимо определять как ее поведение, так и нагрузки, т.е. решать связанную задачу гидроупругости. Разработанная модель деформирования позволяет прогнозировать поведение данного конструктивного элемента из КМ в широком диапазоне внешних активных воздействий. В дальнейшем будут определены рациональные структуры армирования для построения обобщенных моделей нелинейного деформирования применительно к исследуемым объектам.