НАКОПЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СТЕРЖНЕ В УСЛОВИЯХ РАСТЯЖЕНИЯ

Евстигнеев Н.К., Князева А.Г.

Томск, Россия

Задача об одноосном растяжении однородного стержня постоянной нагрузкой является классической. В настоящей работе осуществлен ее анализ в безразмерных переменных с учетом накопления повреждений в неизотермических условиях. Внутренние повреждения эволюционируют со временем и могут влиять на параметры протекания процесса.

Математическая модель включает соотношения между напряжениями и деформациями, уравнение баланса тепла (без учета явления теплопроводности) и уравнение кинетики для повреждений. В условиях одноосного нагружения от нуля отлична лишь одна компонента тензора напряжений σ. В модели учтена возможность генерации повреждений как за счет изменения температуры, так и вследствие действия механической нагрузки.

Оказалось, что после приведения задачи к безразмерному виду, вид σ-ε диаграммы зависит только от четырех параметров: коэффициента связанности δ, параметра активации повреждений γ, характерного перепада температуры σT=To(T−To) и параметра ν=3KE. Скорость нагружения задана и постоянна.

Рис. 1. Зависимость γ(σ).

В ходе численного исследования было замечено, что с возрастанием нагрузки происходит понижение температуры образца нелинейно со временем.

Было обнаружено, что существует критическое значение параметра γ, характеризующего интенсивность эволюции повреждений

γ=kφδcρR,

где δ=3αT2E(T−To)cρ, T=EaR+To, kφ - коэффициент чувствительности, c - теплоемкость, ρ - плотность, R - универсальная газовая постоянная, αT - коэффициент теплового расширения, E – модуль упругости, Ea - энергия активации химической реакции.

При γ<γ происходит медленное накопление повреждений. При γ>γ поврежденность быстро нарастает, что можно трактовать как разрушение. Это значение зависит от параметра δ. Зависимость γ(σ) изображена на рисунке 1.

Проведено подробное параметрическое исследование задачи.

Литература

1. А.Г. Князева. О моделировании необратимых процессов в материалах с большим числом внутренних поверхностей. Физическая мезомеханика. 2003, Т.6, №5, С.11-27.

2. Б. Боли, А  Уайнер. Теория температурных напряжений. М.: Мир. 1964, 518 с.

3. A.G  Knyazeva. Model of medium with diffusion and internal surfaces and some applied problems. Mater. Phys. Mech. 2004, V.7, №1, P.29-36.