ОЦЕНКА СРЕДНИХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В РАСТУЩЕМ ПОКРЫТИИ

Назаренко Н.Н., Князева А.Г.

Томск, Россия

При нанесении покрытий в условиях современных высокотемпературных технологий возникает проблема описания кинетики роста покрытий и оценки возникающих в них механических напряжений, которые в конечном итоге оказывают влияние на их прочностные и функциональные свойства. В литературе известны достаточно серьезные подходы к оценке напряжений в телах, меняющих свои размеры и форму [1,2], но для практического использования и получения качественных выводов такие подходы оказываются мало пригодными, например, по причине отсутствия многочисленных физических и механических параметров, входящих в сложные модели. Поэтому проблемы оценки механических напряжений в растущих покрытиях остаются актуальными.

Задачи такого типа возникают при анализе современных способов нанесения и модификации покрытий. Несмотря на разнообразие физических явлений в различных условиях обработки, известные процессы имеют много общих черт.

Например, рост покрытия в условиях магнетронного напыления начинается после выхода магнетрона на квазистационарный режим и установление определенного значения температуры. Динамика этого процесса, в основном, определяется диффузионными и кинетическими явлениями, происходящими на предварительно активированной поверхности образца и в растущем покрытии. В условиях микродугового оксидирования рост покрытия на квазистационарной стадии определяется диффузионными процессами в электролите и в твердой подложке, а также кинетикой электродных реакций. Родственной проблемой являются задачи оценки напряжений в растущих кристаллах.

В настоящей работе построена модель, позволяющая оценить средние механические напряжения в системе «растущее покрытие - плоская подложка». Найдено аналитическое решение задачи. Выявлены основные параметры, которые отвечают за динамику роста напряжений в покрытии и в подложке в диффузионном и кинетическом режиме. Исследовано влияние параметров на динамику роста напряжений.

Выяснено, что напряжения могут быть как сжимающими, так и растягивающими; их характер зависит как от типа элементов и соединений, «участвующих» в создании покрытия, так и от режима превращения на границе, определяемого, в свою очередь, технологическими условиями. Величина и знак напряжений зависят как от соотношения механических свойств материалов подложки и покрытия, так и от содержания элементов в покрытии и кинетики превращений.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  фонда  РФФИ,  грант  № 06-08-96919_р_офи.

Литература

1. Арутюнян Н.Х., Манжиров А.В. Контактные задачи механики растущих тел. – М.: Наука. – 1991. – 176с.

2. Александров В.М., Мхитарян С.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками. - М.: Наука. – 1983. – 486с.