ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛАМЕ–ГАДОЛИНА ДЛЯ ПРОТЯЖЕННЫХ СОСТАВНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ ЦИЛИНДРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАВНОМЕРНЫХ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЙ

Зайцев А.В., Кислицын А.В.

Пермь, Россия

Контейнеры для длительного хранения и транспортировки жидких и твердых высокоагрессивных и реакционноспособных сред - конструкции ответственного назначения, работающие в экстремальных условиях силового воздействия продолжительный период. Эти конструкции имеют форму соосных составных толстостенных цилиндров, изготавливаемых из композиционных материалов: внешний цилиндр - из стеклопластика, внутренний - из полимербетона (дисперсно-упрочненного композита на основе полиэфирного связующего с минеральным наполнителем). Традиционные способы отработки конструкций контейнеров неоправданны вследствие высокого риска возникновения аварий, серьезного экологического и экономического ущерба. Поэтому большое значение приобретают методы математического моделирования, с помощью которых можно прогнозировать изменение механических и прочностных свойств материалов в результате длительного контакта с агрессивными жидкими средами, проектировать новые конструкции контейнеров, оптимально соответствующие требованиям безопасной эксплуатации. Существующие методики прочностного анализа, которые имеются в распоряжении инженеров-конструкторов, не учитывают анизотропию деформационных и прочностных свойств стеклопластика и полимербетона. Все это предопределяет актуальность нахождения новых точных аналитических решений упругих задач о равновесии составных анизотропных цилиндрических тел, находящихся под действием равномерных и неравномерных давлений, заданных на внутренней и внешней боковых и торцевых поверхностях.

Получены новые точные аналитические решения задач Ламе–Гадолина для толстостенных составных протяженных конструкций, состоящих из посаженных с натягом линейно упругих ортотропных соосных цилиндров. Показано, что в случае прецессионной посадки составные тела эквивалентны толстостенным однородным цилиндрам. Если также предположить, что материал является трансверсально-изотропным, из полученных выражений следует точное аналитическое решение задачи Ламе [1].

Проанализированы распределения компонент тензора напряжений в поперечных сечениях контейнеров для различных соотношений равномерно распределенных давлений, заданных на боковых поверхностях, сочетаний величин натяга (параметр, который определяется не только технологией намотки внешнего цилиндра, но и типом среды, находящейся внутри) и упругих свойств материалов. При оценке влияния последних были использованы экспериментальные результаты изменения деформационных свойств полимербетонов и стеклопластиков при длительном (до двух лет) контакте с агрессивными жидкостями [2]. Обоснованы рекомендации по внесению изменений в существующие конструкции контейнеров (например, для снижения величины контактного давления и скачка окружных напряжений — предложена схема намотки с целью увеличения жесткости внешнего цилиндра).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 07–01–96056).

Литература

1. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. – М.: Наука, 1977. – 416 с.

2. Водостойкость полиэфирного полимербетона / Р.Д. Максимов, Л.А. Иргенс, Э.З. Плуме, Ю.О. Янсонс // Механика композит. материалов. – 2003. – Т. 39, № 2. – С. 147–164.