МНОГОПРОЦЕССОРНЫЕ АЛГОРИТМЫ ГЕНЕРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ СТРУКТУР И ПОСТРОЕНИЯ МОМЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ОДНОНАПРАВЛЕННО АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТАХ

Дедков Д.В., Зайцев А. В., Кислицын А. В., Ташкинов А. А.

Пермь, Россия

Стохастический характер структуры однонаправленно армированных волокнистых композитов обусловлен не только случайностью формы, взаимного расположения и ориентации, но и разбросом характерных размеров частиц армирующего наполнителя. Сформулированы принципы построения алгоритмов генерации плоских случайных структур для многопроцессорных систем и определены предельные наполнения синтезируемых волокнистых материалов. При моделировании фрагментов структуры композитов, армирующими элементами для которых являются цилиндрические волокна с параллельными случайно расположенными осями, предполагалось, что координаты центров размещаемых непересекающихся дисков внутри плоского синтезируемого фрагмента описываются независимыми равномерными, а характерные размеры волокон - ограниченными слева заданными минимальными значениями одномодальными симметричными и несимметричными статистическими законами распределения. Аппарат статистических моментных функций позволяет провести исследование закономерностей случайных разряженных и плотноупакованных структур. «Традиционный», основанный на условных вероятностях, метод построения условных и безусловных многоточечных моментных функций, который был ранее использован для обработки микрошлифов металлов [1] и стеклопластиков [2], связан с построением вспомогательных координатных сеток, определением принадлежности каждого узла этих сеток одной из фаз материала, требует при своей реализации значительных аппаратных и программных затрат. Использование процедур параллельных вычислений, лишь частично решает эту проблему. Например, результаты расчетов двухточечных корреляционных функций, выполненные на многопроцессорной системе МВС–1000, показали, что использование 10 процессоров уменьшает временные затраты в 4 раза, а дальнейшее увеличение числа процессоров - нецелесообразно.

На основе разработанного нового подхода к определению геометрических вероятностей [3] получены аналитические выражения в виде рядов с конечным числом членов для условных и безусловных моментных функций произвольного порядка случайной структуры однонаправленно армированных волокнистых композитов. Программная реализация этого метода позволяет в 80 раз сократить временные затраты на построение двухточечных корреляционных функций при проведении вычислений даже с использованием одного процессора. Для определения закономерностей характера многочастичного взаимодействия в системе армирующих элементов разработаны и программно реализованы новые алгоритмы построения многоточечных моментных функций различных порядков случайных полей напряжений и деформаций. На основе анализа полученных результатов исследования сформулирован новый критерий определения характерного размера представительных объемов однонаправленно армированных композитов случайной структуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ–Урал № 07–01–96056).

Литература

1. Богачев И.Н., Вайнштейн А.А., Волков С.Д. Статистическое металловедение. – М.: Металлургия, 1984. – 176 с.

2. Волков С.Д., Ставров В.П. Статистическая механика композитных материалов. – Минск: Изд-во БГУ, 1978. – 208 с.

3. Зайцев А.В. Моментные функций второго порядка случайной структуры однонаправленно армированных волокнистых композитов // Вестник УГТУ–УПИ. Механика микронеоднородных материалов и разрушение. – 2006. – № 11 (82). – С. 161–167.