ДЕФОРМАЦИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Сергеева А.М., Одиноков В.И., Марченко О.В., Захарова Е.А.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

В работе строится пространственная математическая модель нового способа разрушения льда и разрабатывается численная схема решения задачи. Проводится анализ характера распределения напряжения в ледяном покрове, который находится под воздействием на него динамической нагрузки. С помощью ледокольной приставки подо льдом создается разряжение, в результате чего под действием атмосферного давления и собственного веса лед деформируется и разрушается. Ледокольной приставкой является новое устройство, на которое подана заявка и получено положительной решение о выдаче патента (Устройство для разрушения ледяного покрова № 2007103957/11(004260)). Данное устройство позволяет проводить ледоразрушающие работы при равномерно движущемся судне, в носовой оконечности которого устанавливается ледокольная приставка.

В работе подробно рассмотрен принцип работы устройства и построена пространственная математическая модель нового способа разрушения льда. При создании численной схемы решения использовался численный метод [1]. Имеется алгоритм решения поставленной задачи. В работе проводится теоретическое исследование зависимости характера распределения напряжения в ледяном покрове от скорости движения судна с ледокольной приставкой, находящейся подо льдом.

Похожий способ разрушения льда исследовался в статьях [2,3]. Однако в указанных работах ледокольная приставка была неподвижна относительно льда. В данном случае, ледокольная приставка движется подо льдом с постоянной скоростью, равной скорости движения судна, в носовой оконечности которого она установлена. Для удобства построения математической модели способа принималось, что ледяной покров движется относительно неподвижной ледокольной приставки. Иными словами, в данном случае за тело отсчета взята ледокольная приставка. В работе исследуется ледяной покров толщиной 0.5 метра и 1 метр. Параметры ледокольной приставки задавались, ориентируясь на результаты работы [3], а скорость ее передвижения принималась равной 10 км/час, 20 км/час и 30км/час. Конфигурация  приставки задавалась таким образом, что длина ледоразрушающего устройства расположена по курсу движения судна.

В работе выявлены интересные особенности деформирования ледяного покрова рассматриваемых толщин в зависимости от различных скоростей передвижения подо льдом ледокольной приставки. На основании выбранных критериев прочности [4] определены размеры областей разрушения при каждой из рассматриваемых скоростей передвижения устройства. Установлено, какие скорости перемещения ледокольной приставки наиболее оптимальны при реализации нового исследуемого способа разрушения льда.

Литература

1. Одиноков В.И. Численное исследование процесса деформации материалов бескоординатным  методом. Владивосток: Дальнаука, 1995.

2. Одиноков В.И., Сергеева А.М. Математическое моделирование одного нового процесса разрушения ледяного покрова // Прикладная механика и техническая физика. 2006.  №2.  С.139-146.

3. Одиноков В.И., Сергеева А.М. Эволюция процесса нарушения сплошности при разрушении ледяного покрова // Прикладная механика и техническая физика. 2008.  №1.  С.114-119.

4. Богородский В.В., Гаврило В.П. Физические свойства. Современные методы гляциологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1980.