МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА ОТ СЖИМАЮЩИХ УСИЛИЙ

Сергеева А.М., Одиноков В.И., Захарова Е.А., Марченко О.В.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

Достаточно серьезной проблемой является обеспечение передвижения судов в условиях ледяной корки и значительного ледяного покрова. Существует не мало экспериментальных исследований связанных с разрушением льда. Фундаментальные теоретические исследования по ломке ледяных полей имеют место, но, в большинстве случаев, лед моделируется как ледяная пластина. В данном случае проводится теоретическое исследование работы устройства в виде ледокольной приставки, защищенное патентом РФ [1]. Работа направлена на построение математической модели, с помощью которой проводится численный анализ процесса разрушения ледяного покрова. А также исследуется зависимость разрушения льда от геометрических параметров исследуемого устройства. Разрушение льда происходит как от растягивающих напряжений, появляющихся во льду при внедрении клина ледокольной приставки, так и за счет напряжений сжатия между двумя клиньями, реализующих потерю устойчивости ледяной пластины в поперечном направлении. Сжимающие усилия должны достигать таких величин, при которых ледяная пластина теряет устойчивость и разрушается. Для обеспечения более быстрой потери устойчивости используется специальная поперечная нагрузка.

В работе решается пространственная задача о деформации ледяного покрова и одновременном внедрении в лед двух клиньев и вертикальной нагрузки, приложенной по оси симметрии. Для проведения численных исследований использовался численный метод [2]. Применяемый метод позволяет при одинаковой степени дискретизации рассматриваемой области получать конечную систему с меньшим (чем при использовании метода конечных элементов) количеством неизвестных, соответственно затраты машинного времени меньше, кроме того, в отличие от МКЭ, выполняются все граничные условия (в скоростях и напряжениях) на границе области. Для решения задачи по данному методу необходимо вычислить только длины дуг элементов, на которые разбита область, и задать начальные и граничные условия. Деформируемую среду (клин и лед) будем полагать упругой и изотропной, то есть решается двухкомпонентная система. Учитывая симметрию, рассматривается половина области деформирования. Массовые силы не учитываются. Предлагается алгоритм решения поставленной задачи, в котором излагается последовательность построения математической модели и численной схемы.

В работе выявлены особенности деформирования метрового льда под действием рассматриваемой нагрузки. Подробно рассмотрено поведение ледяного покрова в области внедрения клина и построены эпюры напряжений. Моделируется процесс нарушения сплошности льда, а именно образования трещины. Приведено описание эволюции появления и развития нарушения сплошности при внедрении клина. Установлено, что нарушения сплошности возникают не только в направлении внедрения клина, но и в поперечном направлении.

Литература

1. Патент РФ №2229415.Устройство для разрушения ледяного покрова/ Горкунов Э.С., Колмогоров В.Л., Козин В.М., Одиноков В.И. Бюл. .№15. Опубл. 27.05.2004

2. Одиноков В.И. Численное исследование процесса деформации материалов бескоординатным методом. Владивосток: Дальнаука, 1995. 168 с.

3. Богородский В.В., Гаврило В.П., Недошивин О.А. Разрушение льда. Металлы, технические средства. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 232 с.