ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ УПРУГИХ ТЕЛ ПРИ НАЛИЧИИ СИНГУЛЯРНОСТИ

НАПРЯЖЕНИЙ

Матвеенко В.П.

Пермь, Россия

Проблема построения сингулярных решений задач теории упругости в окрестности особых точек привлекает внимание многих исследователей. В двумерных задачах исследование сингулярности напряжений, как правило, связано с анализом напряженного состояния в вершине плоских клиньев. Здесь рассмотрены почти все возможные варианты клиновидных тел. Решения двумерных задач позволяют оценить характер сингулярности напряжений в точках ребра пространственного клина. Рассматривая работы, посвященные исследованию сингулярности напряжений для других трехмерных задач (трехгранный или многогранный клин, конус) можно отметить относительно небольшой (по сравнению с двумерными задачами) объем полученных численных результатов. В связи с этим был предложен метод, позволяющий проводить численный анализ характера сингулярности напряжений в окрестности различных типов особых точек упругих тел. Этот метод позволил получить результаты для двумерных и трехмерных задач для вариантов, рассмотрение которых другими методами связано с различными трудностями, а также вариантов решения для которых отсутствуют. К числу таких решенных задач относятся: составной клин, выполненный из прямолинейно анизотропных материалов; трехгранный клин при различных вариантах однородных краевых условий на боковых гранях; круговые и некруговые конуса; полые и составные конуса; конуса со смешанными краевыми условиями на боковых поверхностях.

Оценивая накопленный материал по задачам анализа сингулярности напряжений, необходимо отметить ограниченность приложений этих решений для прочностного анализа и численной оценки напряжений в телах произвольной конфигурации.

Анализ сингулярных решений и инженерный опыт позволяет говорить о том, что окрестности особых точек, как правило, являются зонами сильной концентрации напряжений, а форма их поверхности и механические характеристики материала существенно влияют на напряженное состояние. Рядом исследователей (Чобанян К.С., Задоян М.А. и др.) выдвинуто и развивается положение о явлении малонапряженности в составных клиньях. Для обоснования и развития этого положения представляется совершенно естественной постановка задачи оптимизации формы поверхности в окрестности особых точек и поиска значений упругих постоянных, при которых напряженное состояние удовлетворяет заданному прочностному критерию, либо возникающие напряжения являются минимальными из всех возможных конструктивных решений.

Была сформулирована задача оптимизации геометрии упругих тел в окрестности особых точек по выбранному критерию оптимальности и при заданных ограничениях типа равенств и неравенств на оптимизируемую геометрию. Разработанные алгоритмы численной реализации сформулированной задачи оптимизации позволили получить варианты оптимальных геометрий в окрестности различных типов особых точек, при различных критериях оптимальности и различных вариантах нагружения. Анализ полученных результатов выявил следующие общие свойства у оптимальных поверхностей. Углы, образуемые проведенными из особой точки касательными к поверхности, в совокупности со значениями упругих постоянных, определяют в соответствующей задаче о клиновидной области границу между решениями с сингулярностью и без сингулярности. Поставлены отдельные физические эксперименты, качественно подтверждающие свойство оптимальных геометрий в окрестности особых точек упругих тел.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 06-01-00488-а и 07-08-12144-офи).