Теория идеальной ползучести Кулона-мора и новые решения краевых задач

Коврижных А.М.

Новосибирск, Россия

γ

E

D

H

A

B

q =gH/2

ne =gH

C

Предлагается длительную прочность материалов и предельное состояние в ползучести рассматривать с позиции критерия Кулона-Мора. Полученные в работе расчетные зависимости предельных напряжений от времени разрушения сравниваются с данными опытов Сдобырева В.П., Трунина И.И. на металлах и с расчетными зависимостями других авторов. Применение критерия длительной прочности Кулона-Мора для грунтов рассматривалось в [1]. Для плоской деформации в условиях ползучести исследуются предельные состояния в задачах о давлении плоского штампа на полуплоскость и о потере устойчивости откосов, природных склонов и бортов карьеров под действием различных нагрузок. В каждом из рассматриваемых состояний определены напряжения и время возникновения предельного состояния в условиях ползучести, т.е. время разрушения. Для произвольного напряженного состояния критерий длительной прочности Кулона – Мора имеет вид

σe5=maxn   τn+σn tgϕ =C(t)где  n,  n – касательное и нормальное напряжения в плоскости c нормалью n; С(t) – сцепление;  - угол внутреннего трения, независящий от t. Для степенной зависимости с нулевым и ненулевым пределами ползучести 0 имеем:

C(t)=At1/n, C(t)=σ0+At1/n,

где А, n – характеристики материала, определяемые по результатам экспериментов. Для плоской деформации и предельного состояния в условиях ползучести имеем критерий длительной прочности и два уравнения равновесия. Таким образом, как и в пластичности, задача становится статически определимой, а сформулированная система уравнений имеет гиперболический тип и два семейства характеристик [2]. На рисунке рассматривается задача о потере устойчивости откоса под действием силы тяжести грунта и приводится поле линий скольжения, отвечающее решению Прандтля. Применяя метод решения задач идеальной ползучести, предложенный в [2], можно определить напряжения в зонах предельного состояния и время разрушения откоса высотой H:

t=2AnρgHctgϕ/1−ctg2(π4+ϕ2)e−(π−2γ) tgϕ−σ0n

Литература

1. С.С. Вялов.  Реологические основы механики  грунтов. М.: Наука, 1978, 532 с.

2. Коврижных А.М. О длительной прочности металлов и модели идеальной ползучести// Докл. РАН.2007, т.415, №1,с. 48-51.