ОПРЕДЕЛЕНИЕ функций параметрической чувствительности механических характеристик конструкций бортовой РЭА

Рощин К.В.

Краснодар, Россия

Для определения путей наиболее рационального изменения конструкций блоков кассетного типа (БКТ) и блоков этажерочного типа (БЭТ) бортовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) с целью обеспечения механических характеристик радиоэлементов (РЭ) удобно использовать аппарат теории чувствительности. Применение аппарата теории чувствительности в процессе автоматизированного проектирования РЭА позволяет разработчику определять пути наиболее рационального изменения конструкций аппаратуры на основе математических методов, а не на основе интуиции и рекомендаций, разрабатываемых для отдельных элементов конструкций РЭА и носящих общий характер.

Под функцией параметрической чувствительности (ФПЧ) макромодели механических процессов (ММП) РЭА будем понимать частную производную переменной макромодели  () в интересующих узлах (например, в i-ом) по интересующей переменной  (параметр модели или возмущающий фактор):  – абсолютная ФПЧ;  – относительная ФПЧ.

Наиболее эффективными методами исследования ФПЧ механических характеристик конструкций РЭА, ММП которых представлены в топологическом виде, являются методы преобразованной и сопряженной моделей. Метод сопряженной модели позволяет находить частные производные реакции модели одновременно по параметрам всех компонентов модели, а метод преобразованной модели – одновременно частные производные всех реакций модели по параметрам одного компонента (ветви или источника возмущений) модели.

Основываясь на свойствах топологических макромоделей конструкций БКТ и БЭТ бортовой РЭА, заключающихся в том, что, во-первых, количество ветвей в ММП, как правило, почти на порядок превышает количество узлов, а во-вторых, количество источников воздействия (), как правило, в несколько раз меньше количества узлов ММП, целесообразно применять метод сопряженной модели для расчета  и метод преобразованной модели для расчета .

Ввиду того, что в нашем случае интерес представляет ФПЧ реакции ММП  по геометрическим и физико-механическим параметрам (ГФМП) конструкций РЭА, определяющим, для которых известны аналитические зависимости

, где  – ГФМП,

необходимо перейти к ФПЧ по ГФМП  РЭА.

Для исследования ФПЧ механических характеристик печатных узлов (ПУ), для которых автором были получены аналитические макромодели, может быть использован метод аналитического дифференцирования. В своей работе автор приводит аналитические макромодели ПУ. Путем дифференцирования полученных выражений по соответствующим ГФМП или воздействующему фактору можно вручную получить формулы для абсолютных ФПЧ, а затем и для относительных ФПЧ. Такой подход значительно снижает время расчета ФПЧ на ЭВМ. Это является одним из преимуществ разработанных автором аналитических макромоделей ПУ.