НАКОПЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЗОНЕ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ

- Корнев В.М.

- Новосибирск, Россия

Предложена двухмасштабная модель, описывающая продвижение вершины трещины при малоцикловой усталости. Эта модель соответствует схеме Laird and Smith (1961) и описывает появление усталостных бороздок. Пусть исходный материал и материал зоны предразрушения имеют регулярные структуры с двумя характерными линейными размерами. Считается, что материал состоит из квазихрупких волокон с тонкими прослойками, материал которых до деформирования обладает квазивязким типом разрушения, а после неупругого деформирования прослоек тип разрушения меняется на квазихрупкий. Исходная макротрещина расположена перпендикулярно волокнам.

При построении решений на каждом структурном уровне используются необходимые и достаточные критерии нелокального разрушения при обобщенном напряженном состоянии. Использование необходимого критерия разрушения позволяет описать множественность ветвления трещины. Достаточные критерии дают подробную информацию о зонах предразрушения на каждом структурном уровне: в прослойках формируются микроусы, а затем имеет место залечивание материала прослоек, в волокнах накапливаются повреждения за счет неупругого деформирования. Появление микроусов провоцирует притупление макротрещины.

Предложенная модель опирается на характеристики диаграммы напряжения-деформация материала при циклическом нагружении и критическую величину диссипируемой работы материала. Накопление повреждений в волокнах связывается с неупругим деформированием материала волокон в зоне предразрушения. Описано продвижения вершины трещины скачками, длина которых совпадает с длиной зоны предразрушения. Установлены осредненные зависимости скорости продвижения вершины макротрещины при пульсирующем циклическом нагружении. Скорость продвижения вершины макротрещины существенно возрастает с ростом трещины, что согласуется с экспериментальными результатами. Даны оценки констант предлагаемой модели. Описан долом конструкции. Получены простые соотношения для критических параметров разрушения и времени жизни конструкции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 07-01-00163) и програмы РАН (проект 4.12.3).