ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ НЕНЬЮТОНОВСКОГО МАТЕРИАЛА МЕЖДУ ЖЕСТКИМИ КОАКСИАЛЬНЫМИ ЦИЛИНДРАМИ

Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Устинова А.С.

Владивосток, Россия

Для определения постоянных вязких и вязкопластических сред обычно используются результаты вискозиметрических опытов. При этом необходимо иметь точное решение соответствующей краевой задачи. В теории ньютоновских и неньютоновских жидкостей такие решения давно получены и являются классическими [1-3]. Но существуют гидродинамические процессы, а также процессы интенсивного формоизменения деформируемых твердых тел, когда изучаемые эффекты определяются упругими свойствами среды. К таким эффектам относятся заметные геометрические изменения в форме и объеме интенсивно продеформированных тел в процессах разгрузки и формирования остаточных напряжений в этих процессах. При изучении таких эффектов необходимо использовать модель больших упругопластических деформаций [4]. Учет упругих свойств, приводит к существенно нелинейной краевой задаче математической физики с неизвестными движущимися границами упруговязкопластических областей.

В сообщении излагаются результаты по получению решений задач о вязкопластическом течении несжимаемого материала, находящегося между жесткими коаксиальными цилиндрическими поверхностями. Деформирование осуществляется за счет винтового движения точек внутреннего (радиуса r0) или внешнего (радиуса R0) цилиндра, в то время как другой из них жестко закреплен. На граничных поверхностях выполнено условие прилипания. Решение задачи получено в рамках модели больших упругопластических деформаций, обобщенной на случай учета вязких свойств материала [5]. Вязкопластическое течение в обоих рассматриваемых случаях начинается на внутренней поверхности. При дальнейшем увеличении угла поворота и перемещения развивается область вязкопластического течения r0≤r≤r1(t), где r1(t) – движущаяся граница пластической области. В случае движения внутренней цилиндрической поверхности функция r1(t) асимптотически стремится к некоторому значению, зависящему от свойств материала. При винтовом движении внешнего цилиндра пластическая область развивается до внешней граничной поверхности r=R0. В случае остановки одного из цилиндров пластические деформации перестают изменяться, и пластическая область далее не развивается. Получено решение задач о возникновении и развитии области вязкопластического течения при повороте и перемещении одной из цилиндрических поверхностей в обратную сторону. Рассчитаны поля напряжений и деформаций в новой развивающейся области вязкопластического течения r0≤r≤r2(t), где r2(t) – граница этой области, в области с не изменяющимися накопленными необратимыми деформациями r2≤r≤r1 и в области обратимого деформирования r1≤r≤R0. При движении обоих жестких цилиндров граница r2(t) достигает поверхности r=r1, и пластическая область, несмотря на изменение угла поворота и перемещения цилиндра, далее не развивается.

Литература

1. Ф.А. Бахшиян. Вращение жесткого цилиндра в вязко-пластичной среде. ПММ. 1948, Т. 12, вып. 6, С. 650 – 661.

2. П.М. Огибалов, А.Х. Мирзаджанзаде. Нестационарные движения вязкопластичных сред. 1970, 415 с.

3. А.И. Сафрончик. Вращение цилиндра с переменной скоростью в вязкопластичной среде. ПММ. 1959, Т. 23, вып. 6, С. 998 – 1014.

4. А.А. Буренин, Г.И. Быковцев, Л.В. Ковтанюк. Об одной простой модели для упругопластической среды при конечных деформациях. ДАН. 1996, Т. 347, № 2, С. 199 – 201.

5. Л.В. Ковтанюк, А.В. Шитиков. О теории больших упругопластических деформаций материалов при учете температурных и реологических эффектов. Вестник ДВО РАН. 2006, №4, С. 87 – 93.